铜仁职业技术学院2021年度期刊架、书架采购及安装项目采购清单

| 序号 | 名称 | 规格（参考） | 数量（参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五层单面橡木期刊架 | W900mm*D360mm*H1950mm | 60组 |  |
| 2 | 钢木双柱双面六层书架 | W900mm*D480mm*H2000mm | 160组 |  |

三、主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 采购单价 | 数量 | 总价 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五层单面橡木期刊架 | 规格(mm)：W900×D360×H1950 技术参数： 1、钢制构件部分：立柱不少于1.5㎜，层板不少于1.2㎜，挂板不少于1.0㎜，底盘不少于2.0㎜，顶板不少于1.0㎜，书档不少于1.0mm。钢件部分采用优质冷轧钢板，层数和间距可自由调整，表面静电喷塑。 （1）立柱采用数控成型机一次性辊压成型，每根立柱均为单独式，无需焊接连杆，立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。 （2）层板采用六折弯一体成形多筋式搁板，外形美观，结构新颖，刚性足。承重≥100kg，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀，经久耐用。 （3）挂板经一体成型流水线冲压成型,款式新颖。组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；表面涂层颜色由招标方指定，但涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调，磷化处理后形成的磷化膜应符合GB/T6807的要求。 2、木制部分：板材采用优质橡胶木，侧板厚度为不少于20 mm，包立柱厚度不少于14mm，棱角、圆弧等处应无缺角，铲底应平整，各部位不得有锤印或毛刺，各部件组合安装严密、平整牢固，结合处应无崩茬或松动。 油漆：采用知名品牌环保油漆，采用国际环保涂封技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。在全封闭防尘恒温下进行10次以上油漆喷涂打磨，气动喷枪喷漆，密闭油饰工艺，无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。 3、油漆部分：采用知名品牌环保油漆，采用国际环保涂封技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。 4、期刊架两侧要安装A4大小的亚克力板放目录标牌。 |  | 60 |  |  |
| 2 | 钢木双柱双面六层书架 | 规格(mm)：W900×D480×H2000 技技术参数： 1、钢制构件部分：钢件部分表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀，经久耐用。凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；表面涂层颜色由招标方指定，但涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调，磷化处理后形成的磷化膜应符合GB/T6807的要求。 （1）立柱δ≥1.5mm，采用数控成型机一次性辊压成型，每根立柱均为单独式，无需焊接连杆，立柱均匀冲孔，书架层板、挂板可根据实际需要随意调校。 （2）层板δ≥1.0mm，采用优质冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压两组圆弧筋，压筋工艺不能导致搁板变形，不影响搁板结构性能。承重≥100kg，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复。 （3）挂板δ≥1.0mm，经一体成型流水线冲压成型, 组装后平整、牢固、承重性好、外观新颖。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接。 （4）铝合金书架脚δ≥4.0mm，正面面板采用高强度铝合金专用型材一次挤压成型，强硬度（HW）≥15。 2、木制部分：板材采用优质橡胶木，侧板厚度为不少于20 mm，包立柱厚度不少于14mm，棱角、圆弧等处应无缺角，铲底应平整，各部位不得有锤印或毛刺，各部件组合安装严密、平整牢固，结合处应无崩茬或松动。 3、油漆：采用知名品牌环保油漆，采用国际环保涂封技术，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定；漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷。油漆硬度达到3H，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好，里外油漆工艺一致。 4、书架两侧要安装A4大小的亚克力板放目录标牌。 |  | 160 |  |  |