| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU计算机 | *CPU：2*intel至强5218 2.3G 十四核 2.4G *内存：128G DDR4 ECC REG 3200MT/s，支持16个DIMM *系统盘：2*SSD 480G 固态硬盘 *硬盘：2*2Tb 7.2k RPM SATA 4T *阵列卡：支持0/1/5 *网卡：Intel® I350 4*1Gb网卡 *GPU：1*NVIDIA TeslaTM T4 16G显存 *机箱：塔式 850W高性能电源 支持IPMI远程管理 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 台式机 | CPu：Intel I7 11代 内存16Gb 硬盘1T固态 显存2Gb 显示器24寸高清屏 | 台 | 9 |  |  |
| 3 | 交换机 | 商品产地：中国大陆 端口数量：24千兆电口+4万兆光口二层网管企业级网络交换机 QoS支持 ：支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向，支持时间段； 网络标准 ：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x VLAN支持：支持基于端口的VLAN，支持MAC VLAN，支持Guest VLAN 网管功能 ：支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple Network Management Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持IRF 支持NTP，支持IGMP Snooping，最多支持256个组播组 纠错 网络安全 ：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs 电源电压 ：AC 100-240V，50-60Hz 最大功率 ：PoE+供电：整机最大输出：190W， 端口最大输出：30W，设备最大功率：≤ 230W 外形尺寸 440×260×44mm 重量 ≤4.5Kg | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 电插板 | 商品产地：中国大陆 开关方式：总控开关AC 孔位：8孔；用标准：国标；USB孔位：无USB 孔位款式：插线板插孔；电流：10A 额定功率：2500W；全长：2.1米-3米 USB电流：无USB接口 | 个 | 16 |  |  |
| 5 | 卡位办公桌椅套装 L型单人位+柜子 | 卡位办公桌椅套装7型 类型：单人位+柜子 规格：1.4米*1.2米*1.1米隔离 数量：7套 | 项 | 7 |  |  |
| 6 | 饮吧机 | 产品尺寸（mm）335*330*772、额定电压（V）220V、额定频率（Hz）50Hz、产品净重（kg）8kg、制冷功率（W）0W、加热功率（W）1350W 电源线长度（m）1.5m、储藏箱容量（L)3.8L | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 沙发 | 布艺 3人位沙发*1 规格：1950*830*800MM 单人位*2 规格：950*830*800MM | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 微机室布线 | .布线要求：所有线缆采用地板下金属桥架铺设。布线桥架金属喷塑，规格100*100mm，厚度不低于1.5mm，强电线路与弱电线路分开铺设，其平行间距应大于30厘米，空调、的供电线路分开控制； 综合布线：网络采用全六类布线方案，网线采用非屏蔽六类双绞线，六类RJ45水晶头，20个点位；强电采用国标阻燃电缆RVV3*4㎡、知名品牌六孔多用插座，满足设备负荷及安全要求。 整个工程为交钥匙工程，要求整个布线方案满足20点位微机室建设需求,满足甲方实验使用。 | 宗 | 1 |  |  |
| 9 | 空调 | 3匹,立式方形柜机,冷暖型，变频；制冷量：1800-7800瓦， 制冷功率：500-7200瓦；制热量：1800-10600瓦，制热功率：500-4400瓦。 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 窗帘 | 丝织四方立线配加厚遮光布，消音铝合金重型方轨道，褶皱1：2比例。具体尺寸按学校实际情况确定,遮光效果好。 | 米 | 12 |  |  |
| 11 | 复印机 | 产品类型：A3黑白激光复合机 功能：双面打印、双面复印、扫描、自动送稿 打印速度：25页/分钟 预热时间：20秒以内 控制面板：4.3英寸彩色触摸LCD面板 分辩率：600*600dpi 连续复印：1—999 纸盒容量：600张：1*500张（纸盒）+100张（手送） 内存容量：标配1Gb 重量：49kg(不含墨粉) | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 文化框 | 168CM*80CMPVC1.3三层塑料板喷图 | 幅 | 6 |  |  |
| 13 | 档案柜 | 180CM*120CM*450mm铁皮档案框 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 投影仪 | 3300流明 240HZ高刷新率 1.35倍数码变焦，16000:1；10bit;1080P超清；>=3300流明 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 座椅 | 透气网布包裹，调节椅背扶手承载150Kg展开尺寸68*57*113CM | 张 | 12 |  |  |
| 16 | 服务器柜 | SPC加厚冷轧钢材国色7035，尺寸2000*600*600mm. | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 演讲台 | 实木、棕色60cm*50cm*110cm | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 会议桌 | 3.5*1.5朱红，带脚柜 | 张 | 1 |  |  |
| 19 | 茶几 | 规格：1280mm*700mm*450mm | 张 | 1 |  |  |
| 20 | UPS | UPS主机3P20KL+电池组*48(12V100HA)+3电池柜C16 | 组 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标文件中，请注明投标产品的品牌及型号。